WhisperPower Generaattorin käyttöpaneelin, DDC ominaisuudet (ote tulevasta käyttöohjeesta)

2.  Perusominaisuudet, käyttöpaneeli;

Käynnistys;

manuaalinen käynnistys

automaattinen käynnistys osiossa 9 mainituilla parametreilla

automaattinen intervallikäynnistys osiossa 10 mainituilla parametreilla

automaattisesti epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen

käynnistyksen yhteydessä näyttöpaneeli kertoo mitä vaihetta kulloinkin suoritetaan

Pysäytys;

manuaalinen pysäytys, painamalla lyhyesti STOP painiketta

automaattinen pysäytys osiossa 9 mainituilla parametreilla

automaattinen intervallikäytön pysäytys osiossa 10 mainituilla parametreilla

automaattisesti järjestelmän havainnoiman vian vuoksi

automaattisesti epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen

Kuormituksen palkkinäyttö (led)

Nestekidenäyttö

3.Stand-by valikko paina select painiketta niin näet nestekidenäytössä seuraavat tiedot;

Generaattorin ollessa pysähdyksissä, nestekidenäytössä on näkyvissä:

Generaattorin malli.

Generaattorin toimintatila (Stand-by, autostart tai silent period).

Kun ollaan Stand-by tilassa nähdään;

Generaattorin käynnistysakun jännite.

Kun autostart tila on aktivoituna nähdään;

Generaattorin käynnistysakun alin sallittu jännite (käynnistysraja).

Kun kulutusakusto on kytkettynä nähdään akuston jännite.(0-40V)

Kulutusakuston alin sallittu jännite (käynnistysraja).

Mikäli intervallikäynnistys on aktiivinen, näytössä näkyy jäljellä oleva aika seuraavaan käynnistykseen.

Jäljellä oleva aika ennen seuraavaa huoltoa.

Käyttötunnit ( kokonaislaskuri)

Pääsy historia valikkoon ks. Osio 5.

4. Valvontavalikko, paina select painiketta niin näet nestekidenäytössä seuraavat tiedot;

Generaattorin käydessä, nestekidenäytössä on näkyvissä;

Generaattorin malli. ( ei 3-vaihe malleissa).

Antojännite (3-vaihe malleissa vaihejännite).

Antovirta (3-vaihe malleissa vaihekohtainen virta).

Jännite, virta, taajuus ja kokonaisteho yhdessä näytössä.

Kokonaistehon näyttö kVA ja prosentteina maksimista.

Kokonaisteho prosentteina nähtävissä myös LED palkkinäytöstä.

Generaattorin hetkellinen kierrosluku ja taajuus.

Generaattorin käynnistysakun jännite

Generaattorin käynnistysakun alin sallittu jännite (käynnistysraja).

Kulutusakuston jännite.

Kulutusakuston alin sallittu jännite (käynnistysraja).

Käyttötunnit viimeisen käynnistyksen jälkeen.

Jäljellä oleva käyntiaika, jos intervalli käynti on valittuna.

Päivä ja kellonaika.

5. Historiavalikko, pääsy valikkoon kun generaattori ei käy.

Kokonaiskäyntiaika, ei nollattavissa.

Keskimääräinen käyntiaika = kokonaisaika jaettuna onnistuneilla käynnistyksillä.

Onnistuneet käynnistykset (kpl).

Epäonnistuneet käynnistys yritykset (kpl).

Automaattikäynnistysten määrä, viite käynnistysakun jännite.(BAT1)

Automaattikäynnistysten määrä, viite kulutusakun jännite. (BAT2)

Alin käynnistysakun jännite.

Käynnistysakun alijännite alle raja-arvon, kpl. (yli 5sek)

Viimeisin vika ilmoitus.

6. Asetusvalikko, pääsy valikkoon kun generaattori ei käy.

Energia valikko, hälytys/toimintarajojen säätö.

Moottori valikko, DDC asetukset, moottorin mukaisesti.

Automaattikäynnistyksen/pysäytyksen valikot.

Intervalli valikot.

Näytön asetukset, kello, pvm.

Huoltovalikko, laskureiden nollaus ja asetukset.

7. Energiavalikko, jos yksi raja-arvo ylitetään / alitetaan hälytys aktivoidaan.

Palautus tehdas asetuksiin.

Hälytys vikatilanteessa.

Hälytys varoitustilanteessa.

Hälytyksen testaus manuaalisesti.

Näytetäänkö vikailmoitukset?

Matalan AC-jännite hälytys (210V)

Korkea AC-jännite hälytysnäyttö päällä / pois

Korkea AC-jännite varoitus(245V)

Korkean AC virta varoitus.

Liian matala vaihtojännitteen taajuus.

Käynnistysakun alijännitevaroitus.

Kulutusakuston nimellisjännite asetus.

Kulutusakuston alijännitevaroitus.

8. Moottorivalikko, normaali tilanteessa emme suosittele arvojen muuttamista.

Palautus tehdas asetuksiin.

Polttoaineen siirtopumpun käyntiaika ennen käynnistystä. (3sek)

Hehkutusaika. (10sek)

Pisin käynnistysaika. (5sek)

Peräkkäisten käynnistysyritysten määrä.

Peräkkäisten käynnistysyritysten välinen aika.

Pysäytyksen kesto ( vain W-SC3.5)

Perushuollon käyttötunnit.

9. Automaattikäynnistyksen valikko,  käytä vain jos olet varma että generaattori voi käynnistyä turvallisesti.

Palautus tehdas asetuksiin.

Automaattikäynnistys, käynnistysakun alijännite. (BAT1)

Automaattikäynnistys, käynnistysakun alijännite. (BAT2)

Hiljainen aika päälle / pois ( esim. käynnistyminen ei sallittua yöllä).

Hiljaisen ajan asetukset.

Automaattikäynnistyksen raja-arvot:

Akkujännite, viivelaskenta alkaa. (11.50V/23.00V)

Viive käynnistykselle. (5sek)

Akkujännite jolloin akun katsotaan olevan täynnä. (14.00V/28.00V)

Lyhin generaattorin käyntiaika. (60min)

Generaattori pisin käyntiaika. (240min)

10. Intervallivalikko, mahdollistaa generaattorin käynnistymisen / pysähtymisen haluttuna aikana.

Palautus tehdas asetuksiin.

Intervalli käynnistys päällä / pois.

Intervallin toisto;

Kerran.

Päivittäin.

Viikoittain.

4 viikon välein.

Aloituspäivä

Lopetusaika enintään 23tuntia 59min.

11. Näyttövalikko, kellon ja nestekidenäytön asetukset.

Palautus tehdasasetuksiin.

Aseta kellonaika.

Näytön taustavalot  / uni tila (4min)

Lukitus tila päällä /  pois.

Näytön kieli. (Suomi tulossa)

Näytön kontrasti.

Näytön ohjelmistoversion.

Generaattorin ohjelmistoversio.

12. Huoltovalikko, laskureiden asetukset.

Nollaa määräaikaishuoltolaskuri.

Nollaa käynnistyskertalaskuri.

Nollaa automaattikäynnistyslaskuri, (BAT1)

Nollaa automaattikäynnistyslaskuri, (BAT2)

Näytä viimeisin akkuhälytys.

Käynnistysakun hälytyksen aikaraja (BAT1)

Käynnistysakun hälytykset, kpl.

Nollaa käynnistysakun hälytykset.

Kulutusakun hälytyksen aikaraja (BAT2)

Kulutusakun hälytykset, kpl.

Nollaa kulutusakun hälytykset.

Huollon pakkokäynnistys. (voi aiheuttaa vikoja kytketyille sähkölaitteille.)

13. Häiriö- ja vikailmoitukset;

Häiriöilmoitus näytetään kun jokin asetetuista arvoista ylitetään / alitetaan.

Vikailmoitus näytetään kun laitevika tunnistetaan.

häiriöilmoitus		ongelma

NO WARNING		Ei tunnistettua vikaa

ALTERNATOR		Käynnistysakun laturi viallinen

LOW STARTBAT		Akkujännite alle asetusarvon ks. osio 7.

NO BAT2		Kulutusakun jännite alle 5V tai ei kytketty.

LOW BAT2		Akkujännite alle asetusarvon ks. osio 7.

FREQUENCY		Lähtöjännitteen taajuus väärä.

AC-1 VOLTAGE		Lähtöjännite vaiheessa 1,  väärä

AC-2 VOLTAGE		Lähtöjännite vaiheessa 2, väärä

AC-3 VOLTAGE		Lähtöjännite vaiheessa 3, väärä

HIGH CURRENT 1	Lähtövirta vaiheessa 1, väärä

HIGH CURRENT 2	Lähtövirta vaiheessa 2, väärä

HIGH CURRENT 3	Lähtövirta vaiheessa 3, väärä

COMMUNICATION	Tiedonsiirtoyhteys viallinen

CHARGER TEMP		SC-3 akkulaturin lämpötila liian korkea

vikailmoitus		ongelma

NO WARNING		Ei tunnistettua vikaa.

COMMUNICATION	Tiedonsiirtoyhteys viallinen.

LOW BAT1		Akkujännite alhainen

ALTERNATOR		Käynnistysakun laturi ei anna jännitettä.

EXHAUST TEMP		Merigeneraattorin pakolämpö liian korkea.

AC-ALTERN: TEMP                         Vaihtovirta generaattorin lämpötila liian korkea, vain ajoneuvoversio.

WATER TEMP                                 Jäähdytysnesteen lämpötila liian korkea.

OIL PRESSURE                                Moottorin öljynpaine alhainen.

AC-1 VOLTAGE		Lähtöjännite vaihe 1, alle 205 tai yli 253V

AC-2 VOLTAGE		Lähtöjännite vaihe 2, alle 205 tai yli 253V

AC-3 VOLTAGE		Lähtöjännite vaihe 3, alle 205 tai yli 253V

HIGH CURRENT                              Generaattori on ylikuormitettu.

FREQUENCY                                    Lähtöjännitteen taajuus on alle 45Hz tai yli 55Hz.

14. Tekniset tiedot;

Malli 		Digital Diesel control – versio 1

Tuotenumero 		70403150

Käyttötarkoitus		WhisperPower generaattorin valvonta ja säätölaite

Toimitus		Vakiovaruste, generaattoreissa (ei kannettava gen.)

Valmistaja 		WhisperPower, Drachten.

Käyttöjännite		sisäinen jännitesyöttö datakaapelilla.

Kulutusakustonjännite	0-40V

Käyttölämpötila		0-45°C

Varastointilämpötila 	-20 – +70°C

CE merkintä 		kyllä

EMC direktiivi		89/336/EEG

Säteily		EN 50081-1

Immunity		EN 50082-2

LV direktiivi		73/23/EEG

Turvallisuus		EN60950

LIITE:

Asetus valikko, generaattorimallin muuttaminen, muiden valikoiden käytön rajoittaminen ja näyttöarvojen  kompensointi.

Palautus tehdasasetuksiin.

Generaattorimallin vaihto

Ohita määräaikaishuoltolukitus

Lukitse Intervallivalikko

Lukitse Automaattikäynnistysvalikko

Lukitse asetusvalikko

Kalibrointivalikko, ÄLÄ KOSKAAN MUUTA ARVOJA, ohita tämä kohta lyhyellä select painalluksella.

AC1 näytön kompensointi

AC2 näytön kompensointi

BAT1 ja BAT2 näyttöjen kompensointi